# SECUDA 6550 XRAY CİHAZI ŞARTNAMESİ

- Tünel ebatı 650 mm x 500 mm olacak.

- 0.2 m/s taşıyıcı hızı olacak.

- Maksimum olarak 170 kg yük taşıyabilecek.

- Penetrasyonu 34 mm çelik olacak.

- ISO 1600 film garantili film güvenliği olacak.

- Jenaratörü 60 derecelik açıyla yukarı yönde açı oluşturacak.

- %100 yağlı soğutmalı olacak.

- L şekilli, tek enerjili, 12 bit derinlikte xray sensörü olacak.

- Yüksek renk çözünürlüklü, LCD uyumlu, 19 inç ekrana sahip olacak.

- Kenar arttırma, görüntü güçlendirme, görüntü aydınlatma, koyuluğunu azaltma, görüntü döndürme, görüntü geri alma işlevlerine sahip olacak.

- Maksimum olarak görüntü çözünürlüğü 1024 x 1280 piksel olacaktır.

- Gerçek zamanda 60.000 resim depolayabilecektir.

- 1 ile 9 arası görüntü bölgesi olacak. 2 – 4 – 8 – 16 kere görüntü büyütülebilecek.

- 220VAC(±10%)50±3Hz çalışma gücü olacak.

- Maksimum 1 KW güç ve 0.7 KW çalışma gücü olacak.

- Gürültüsü <65 db. Olacak.