# SECUDA SEC 650 KAPI TİPİ METAL ÜST ARAMA DEDEKTÖRÜ ŞARTNAMESİ

- Bozuk para, kemer tokası, metal para, anahtar, silah, bıçak, bomba ve diğer patlayıcılar için güvenlik seviyesi belirlenebilecektir.

- Yüksek hassasiyet ile çalıştırıldığında küçük metallere de alarm verebilecektir.

- Uzaktan kumandalı olan bu dedektörün ayarları kumanda ile de yapılabilecektir.

- Farklı hassasiyet seviyeleri ile en uygun olan alarm geçişleri belirlenebilecektir.

- Suya ve ateşe karşı dayanıklılık gösterebilecektir.

- Parazit dengeleyicisi ile ilk açıldığında etrafındaki metal yoğunluğunu setleyecek ve bir daha onları tanımayacaktır.

- İçerisinden geçen kişi sayısını ve alarm sayısını ekranda gösterebilecektir.

- GB 15210-1994 uluslararası genel teknik koşullarını sağlamaktadır.

- GB4793 temel güvenlik ve NILECJ-0601 kişisel güvenlik standartlarındadır.

- Metal yaklaştığı zaman sesle ve ekranında ışık yakarak uyarı verebilecektir. Metal sağ, sol yahut orta kısımdaysa tam yerini tespit edebilecektir.

- Alarm sesi seviyesi ayarlanabilecektir.

- LCD ekranlı ayarlar menüsü girişinde güvenlik şifresi olacaktır.

- Çalışma Sıcaklığı: -20C ile +70C arasında olacaktır.

- Çalışma voltajı 220 V / 110V AC, frekans 50/60Hz ve güç 35VA olacaktır.

- Ebatları yaklaşık olarak 2230 mm x 820 mm x 630 mm olacaktır.

- Ağırlığı 65 kilogramdır.

- Hassas metal algılama teknolojili SECUDA dedektör kullanmak kalp atışlarına, hamile bayanlara, manyetik yazılımlara, bantlara ve video bantlarına zarar vermeyecektir.