# SECUDA 6040 B X-RAY CİHAZI ŞARTNAMESİ

- 500 milimetre x 300 milimetre tünel ebatı olacaktır.

- Taşıyıcısı 0.22 m/s hızda olacaktır.

- Taşıyıcısının yüksekliği 630 mm olacaktır.

- Konveyörü maksimum olarak 1730 kilogram ağırlığı taşıyabilecektir.

- Tipik 40 AWG x-ray teli çözünürlüğü olacaktır.

- Dedektörün penetrasyonu 8-10 mm çelik olacaktır.

- 1660 mm x 746 mm x 1165 mm ebat olacak.

- 470 kilogram ağırlığa sahip olacak.

- 2.35 cbm paketleme hacmine sahip olacak.

- Anode voltajı 80 kv ve anode gücü 0.35 mA olacak.

- Tek enerji ile x-ışını görüntüleyebilecektir.

- X-ışını sensörü L-şekilli, multi enerjik, 12 bit derinlikte olacaktır.

- Yüksek çözünürlüklü, LCD, renkli ve 17 inç ekranı olacaktır.

- Patlayıcı ve narkotik maddeler, atom sayılarına göre ekrana renkli olarak yansıtılacaktır.

- Delinmez bölge alarmı sayesinde gizli ve olası maddeler tespit edilebilecektir.

- Hafızasında yer alan görüntüler BMP, JPEG ya da başka formatlara dönüştürülerek USB’ye aktarılabilecek.

- Gerçek zamanlı 24 bit işleme ile 4 adet renk analizi yapılabilecek.

- 220 V AC operasyon gücü olacaktır.

- Maksimum olarak 0.7 KW ve çalışma gücü olarak ise 0.7 KW güç tüketecektir.

- 1660 mm x 746 mm x 1165 mm ebata sahip olacaktır.

- 470 kilogram ağırlığa sahip olacaktır.

- 2.35 CBM ambalaj hacmi olacaktır.

- Uzatma silindirleri ile dedektörün boyu uzatılabilecektir.

- Operatörlere erişim sağlanabilecektir.

- Windows Xp işletim sistemi ile uyumlu çalışabilecektir.